PLAN PARTICULIER DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE LA SANTÉ

PPSPS — articles R4532-56 et suivants du code du travail

| Rubrique | Renseignement |
| --- | --- |
| Opération |  |
| Adresse du chantier |  |
| Maître d'ouvrage |  |
| Maître d'œuvre |  |
| Coordonnateur SPS |  |
| Catégorie de l'opération | ☐ I ☐ II ☐ III |
| Entreprise |  |
| Lot / nature des travaux |  |
| Effectif prévisionnel |  |
| Date de début / durée |  |
| Indice et date de mise à jour |  |

Le PPSPS est obligatoire pour toute entreprise intervenant sur un chantier soumis à coordination SPS (opérations de catégorie I et II, et pour les travaux à risques particuliers). Il doit être transmis au coordonnateur SPS avant le début des travaux, sous 30 jours pour les opérations de catégorie I.

## 1. Renseignements sur l'entreprise

- Raison sociale, adresse, SIRET, effectif

- Nom du responsable du chantier et de son suppléant

- Nom du responsable sécurité et de l'interlocuteur du coordonnateur SPS

- Service de prévention et de santé au travail de rattachement

- Liste des sous-traitants prévus et de leurs lots

## 2. Description des travaux et modes opératoires

| Phase de travaux | Mode opératoire | Matériel utilisé | Effectif |
| --- | --- | --- | --- |

## 3. Analyse des risques et mesures de prévention

| Risque | Situation exposante | Mesures de prévention |
| --- | --- | --- |
| Chute de hauteur | Travaux en toiture, échafaudages, trémies | Garde-corps, filets, harnais avec ancrage vérifié |
| Ensevelissement | Fouilles, tranchées | Blindage au-delà de 1,30 m, talutage, accès sécurisé |
| Électrisation | Réseaux aériens et enterrés, installations provisoires | DT-DICT, consignation, différentiels 30 mA |
| Écrasement / heurt | Levage, engins de chantier | Zone d'exclusion, homme trafic, avertisseurs de recul |
| Amiante et plomb | Interventions sur bâti antérieur à 1997 | Repérage avant travaux obligatoire, mode opératoire SS4 |
| Poussières de silice | Découpe, ponçage, démolition | Captage à la source, travail à l'humide, FFP3 |
| Manutention manuelle | Port de charges répétitif | Aides mécaniques, formation gestes et postures |
| Co-activité | Interventions simultanées de plusieurs entreprises | Phasage, réunions de coordination, PGC |

## 4. Installations d'hygiène et de vie

Sont mis à disposition du personnel, conformément aux articles R4534-136 et suivants : vestiaires, sanitaires en nombre suffisant, réfectoire ou local de restauration, eau potable, et le cas échéant douches pour les travaux salissants.

☐ Installations propres à l'entreprise    ☐ Installations communes mises à disposition par le maître d'ouvrage

## 5. Premiers secours

| Élément | Précision |
| --- | --- |
| Sauveteurs secouristes du travail présents | Nombre : …… Noms : ……………………… |
| Emplacement de la trousse de secours |  |
| Moyens d'alerte disponibles |  |
| Centre hospitalier le plus proche |  |
| Numéros d'urgence | SAMU 15 · Pompiers 18 · Urgences 112 · Police 17 |
| Consignes d'évacuation |  |

## 6. Formations et habilitations du personnel

| Habilitation / formation | Personnel concerné | Date de validité |
| --- | --- | --- |
| Habilitation électrique |  |  |
| CACES engins de chantier |  |  |
| Montage / démontage d'échafaudages |  |  |
| Travaux en hauteur et port du harnais |  |  |
| Amiante sous-section 4 |  |  |
| Sauveteur secouriste du travail |  |  |
| Accueil sécurité des nouveaux arrivants |  |  |

## 7. Gestion des déchets et environnement

- Tri sur site : inertes, non dangereux, dangereux

- Bordereaux de suivi pour les déchets dangereux

- Limitation des nuisances sonores et des poussières

- Protection des réseaux et des espaces verts conservés

## 8. Suivi et mise à jour

Le présent PPSPS est mis à jour à chaque évolution significative des travaux, de l'effectif ou des modes opératoires. Il est tenu à disposition sur le chantier, du coordonnateur SPS, de l'inspection du travail, du service de prévention et de la CARSAT.

| Responsable de l'entreprise (nom, qualité et signature) | Responsable du chantier (nom, qualité et signature) | Visa du coordonnateur SPS (nom, qualité et signature) |
| --- | --- | --- |

Modèle fourni à titre indicatif par FranceBTP Connect. Il ne constitue pas un conseil juridique. À adapter à votre convention collective, à votre situation et à faire valider par votre conseil avant signature.